Общие сведения об опасных грузах

(DOC 9284-AN/905 «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху»)

Классификация опасных грузов.

Вещества (включая смеси и растворы) и изделия, подпадающие под действие Технических инструкций, относятся к одному из девяти классов в зависимости от вида опасности или преобладающего из видов опасности, которыми они характеризуются. Некоторые из этих классов подразделяются на категории. Имеются следующие классы и категории:

Класс 1. Взрывчатые вещества:

Класс 1 включает:

а) взрывчатые вещества (взрывчатое вещество, которое само по себе не является взрывчатым, но которое может образовывать взрывоопасную среду, состоящую из газа, пара или пыли, в класс 1 не включается), за исключением тех веществ, которые представляют собой слишком большую опасность для перевозки или в соответствии с основным видом опасности относятся к другому классу;

b) взрывчатые изделия, кроме устройств, содержащих взрывчатые вещества в таком количестве или такого характера, что их непреднамеренное или случайное воспламенение или инициирование при перевозке никак не проявится внешне по отношению к устройству в виде выбросов огня, дыма, нагрева или сильного звука;

c) вещества и изделия, не упомянутые в подпунктах а) и b), которые изготовлены с целью произведения практического, взрывного или пиротехнического эффекта.

Для целей Технических Инструкций применяются следующие определения:

a) Взрывчатое вещество представляет собой твердое или жидкое вещество (или смесь веществ), которое само по себе способно к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов. Пиротехнические вещества, даже если они не выделяют газов, относятся к взрывчатым.

b) Пиротехническое вещество представляет собой вещество или смесь веществ, предназначенные для производства эффекта в виде тепла, огня, звука, газа или дыма или их комбинации в результате самоподдерживающихся экзотермических химических реакций, протекающих без детонации.

c) Взрывчатое изделие представляет собой изделие, содержащее одно или несколько взрывчатых веществ.

Категория 1.1. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой.

Категория 1.2. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.

Категория 1.3. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью загорания, а также либо незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой.

Категория 1.4. Вещества или изделия, которые не представляют значительной опасности.

Категория 1.5. Вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва массой.

Категория 1.6. Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой.

Грузы класса 1 кроме этого подразделяются на 13 групп совместимости (обозначаются буквами от A до S), которые определяют типы взрывчатых веществ и изделий, считающихся совместимыми.

Класс 2. Газы:

Категория 2.1. Легковоспламеняющиеся газы.

Категория 2.2. Невоспламеняющиеся нетоксические газы.

Категория 2.3. Токсические газы.

Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости.

Легковоспламеняющимися жидкостями являются жидкости или смеси жидкостей, а также жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например, краски, политуры, лаки и т. д., кроме веществ, классифицируемых иначе в соответствии с их опасными свойствами), которые выделяют пары, легковоспламеняющиеся при испытании в закрытом сосуде при температурах не выше 60,5°С или при испытании в открытом сосуде при температурах не выше 65,6°С, обычно называемых температурой вспышки.

Этот класс также включает:

a) жидкости, предлагаемые к перевозке при температурах, равных их температуре вспышки или выше;

b) вещества, которые перевозятся или предъявляются к перевозке при повышенных температурах в жидком состоянии и которые выделяют пары, легковоспламеняющиеся при температуре, равной максимальной температуре при перевозке и ниже (т. е. максимальной температуре, при которой может оказаться данное вещество при перевозке).

Класс 4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества.

Вещества, способные к самовозгоранию и вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой.

Категория 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореагирующие и подобные им вещества и десенсибилизированные взрывчатые вещества.

Категория 4.2. Вещества, способные к самовозгоранию.

Категория 4.3. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой.

Класс 5. Окисляющие вещества и органические перекиси.

Категория 5.1. Окисляющие вещества.

Категория 5.2. Органические перекиси.

Класс 6. Токсические и инфекционные вещества.

Категория 6.1. Токсические вещества.

Категория 6.2. Инфекционные вещества.

Класс 7. Радиоактивные материалы.

Радиоактивный материал означает любой материал, содержащий радионуклиды, в котором концентрация активности, а также полная активность груза превышают установленные значения.

Для целей Технических инструкций в класс 7 не включены следующие радиоактивные материалы:

a)	радиоактивные материалы, имплантированные или введенные в организм человека или животного с целью диагностики или лечения;

b)	радиоактивные материалы, находящиеся в потребительских товарах, допущенных регулирующим органом к использованию, после их продажи конечному пользователю;

c)	природные материалы и руды, содержащие природные радионуклиды, которые не предполагается перерабатывать с целью использования этих радионуклидов, при условии, что удельная активность таких материалов не превышает установленных значений.

Для характеристики опасности радиоактивных грузов используются понятия Транспортный индекс (ТИ) и Индекс безопасности по критичности (ИБК).

Транспортный индекс (ТИ), присвоенный упаковке, внешней упаковке или грузовому контейнеру. Означает число, которое используется для обеспечения контроля за радиоактивным облучением.

Значение транспортного индекса (TI) для упаковки, внешней упаковки или грузового контейнера определяется следующим образом:

а) Определяется максимальный уровень излучения в единицах «миллизиверт в час» (мЗв/ч) на расстоянии 1 м от внешних поверхностей упаковки, внешней упаковки или грузового контейнера. Измеренное значение надо умножить на 100, и полученное число будет представлять собой транспортный индекс.

b) Для грузовых контейнеров значение, определенное согласно вышеизложенному подпункту а), должно быть умножено на соответствующий коэффициент пересчета, указанный в таблице:

| Размер груза* | Коэффициент пересчета |
| --- | --- |
| размер груза 1 м2 | 1 |
| 1 м2< размер груза  5 м2 | 2 |
| 5 м2< размер груза  20 м2 | 3 |
| 20м2< размер груза | 10 |
| * Наибольшая площадь поперечного сечения груза по результатам замеров |  |

c) Значение, полученное в соответствии с вышеизложенными подпунктами а) и b), должно быть округлено в сторону повышения до первого десятичного знака (например, 1,13 округляется до 1,2), при этом значение 0,05 или менее можно считать равными нулю.

Индекс безопасности по критичности (ИБК), установленный для упаковки, внешней упаковки или грузового контейнера, содержащих делящийся материал - число, которое используется для контроля за общим количеством упаковок, внешних упаковок или грузовых контейнеров, содержащих делящийся материал.

Индекс безопасности по критичности для упаковок, содержащих делящийся материал вычисляется по установленной Техническими инструкциями методике. Значение индекса безопасности по критичности может равняться нулю. Индекс безопасности по критичности для каждого груза должен определяться как сумма индексов безопасности по критичности всех упаковок, содержащихся в этом грузе.

Упаковки и внешние упаковки должны быть отнесены к одной из следующих категорий:

I – БЕЛАЯ, II – ЖЕЛТАЯ или III – ЖЕЛТАЯ в соответствии с условиями, указанными в таблице:

| Условия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортный индекс | Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности | Категория |
| 0* | Не более 0,005 мЗв/ч | I – БЕЛАЯ |
| Больше 0, но не больше 1* | Больше 0,005 мЗв/ч, но не больше 0,5 мЗв/ч | II – ЖЕЛТАЯ |
| Больше 1, но не больше 10 | Больше 0,5 мЗв/ч, но не больше 2 мЗв/ч | III – ЖЕЛТАЯ |
| Больше 10 | Больше 2 мЗв/ч, но не больше 1 0 мЗв/ч | III – ЖЕЛТАЯ ** |
| * Если измеренный транспортный индекс не превышает 0,05, то приведенное значение может равняться нулю. ** Должны перевозиться в условиях исключительного использования и в рамках специальных условий. |  |  |

При определении категории должны приниматься во внимание, как транспортный индекс, так и уровень излучения на поверхности. Если транспортный индекс удовлетворяет условию одной категории, а уровень излучения на поверхности удовлетворяет условию другой категории, то упаковка или внешняя упаковка должны быть отнесены к более высокой категории.

Класс 8. Коррозионные вещества.

Вещества класса 8 - это вещества, которые химическим воздействием вызывают серьезное поражение живой ткани при контакте с нею или, в случае утечки, наносят физический ущерб другим грузам или транспортным средствам либо даже могут вызвать их разрушение.

Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия.

Вещества и изделия класса 9 (прочие опасные вещества и изделия) - это вещества и изделия, представляющие во время перевозки по воздуху опасность, которая не может быть отнесена к другим классам.

Этот класс включает:

- Вещества, которые перевозятся или предлагаются к перевозке в жидком состоянии при температурах равных или превышающих 100°С, но ниже их температуры вспышки или в твердом состоянии при температурах, равных или превышающих 240°С.

- Намагниченный материал - любой материал, напряженность магнитного поля которого при упаковывании для воздушной перевозки составляет 0,159 А/м или более на расстоянии 2,1 м от любой точки на поверхности готового грузового места.

В соответствии с классом опасности и составом опасных грузов им присваиваются номера ООН и надлежащие отгрузочные наименования.

Наиболее часто перевозимые опасные грузы перечислены в таблице 3-1 Технических инструкций (DOC 9284-AN/905). В тех случаях, когда изделие или вещество конкретно указано по наименованию, при его перевозке используются надлежащие отгрузочные наименования, приведенные в таблице 3-1. Для опасных грузов, не указанных по их конкретному наименованию, предусмотрены «обобщенные» наименования или наименования, «не указанные конкретно» (н.у.к.), с целью обозначения соответствующего изделия или вещества при перевозке.

Каждое наименование в таблице 3-1 имеет номер ООН.

В таблице 3-1 содержатся соответствующие сведения по каждому наименованию, такие, как класс опасности, дополнительный(ые) вид(ы) опасности (если имеются), группа упаковывания (если таковая назначена), требования к упаковыванию и т. д.

В таблице 3-1 используются следующие четыре типа наименований:

а) единичные наименования для точно определенных веществ или изделий, например:

| Ацетон | ООН 1090 |
| --- | --- |
| Этилнитрит - раствор | ООН 1194 |

b) обобщенные наименования для точно определенной группы веществ или изделий, например:

| Клеи | ООН 1133 |
| --- | --- |
| Парфюмерные продукты | ООН 1266 |
| Пестицид на основе карбаматов твердый токсический | ООН 2757 |
| Перекись органическая тип В, жидкая; | ООН 3101 |

c) конкретные наименования «н.у.к.», охватывающие какую-либо группу веществ или изделий, обладающих характерными химическими или техническими свойствами, например:

| Нитраты неорганические, н.у.к. | ООН 1477 |
| --- | --- |
| Спирты, н.у.к. | ООН 1987 |

d) общие наименования «н.у.к.», охватывающие какую-либо группу веществ или изделий, отвечающих критериям одного или нескольких классов или категорий, например:

| Легковоспламеняющееся твердое вещество, органическое, н.у.к. | ООН 1325 |
| --- | --- |
| Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. | ООН 1993 |

С целью установления требований по упаковыванию опасные грузы разделены по трем группам упаковывания в зависимости от степени их опасности. Группы упаковывания означают следующее:

группа упаковывания I - вещества, представляющие высокую степень опасности;

группа упаковывания II - вещества, представляющие среднюю степень опасности;

группа упаковывания III - вещества, представляющие низкую степень опасности.

Структура перечня опасных грузов (таблица 3-1):

Перечень опасных грузов (таблица 3-1) разделен на следующие 12 колонок:

| Наименование | Номер по списку ООН | Класс или катего- рия | Дополни- тельная опас- ность | Знаки опасности | Различия в практике отдельных государств | Специаль- ные поло- жения | Группа упаковы- вания по списку ООН | Пассажирское воздушное судно |  | Грузовое воздушное судно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк- ция по упако- выванию | Макси- мальное кол-во нетто на упаковку | Инструк- ция по упако- выванию | Макси- мальное кол-во нетто на упаковку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Колонка 1 «Наименование».

Содержит перечень расположенных в алфавитном порядке опасных грузов в соответствии с их надлежащими отгрузочными наименованиями, выделенными полужирным шрифтом. Указаны также другие наименования, напечатанные светлым шрифтом, под которыми могут быть известны некоторые изделия и вещества; в таких случаях дается перекрестная ссылка на надлежащее отгрузочное наименование.

Наименования в этой колонке расположены в алфавитном порядке; в том случае, если наименования состоят из нескольких слов, они располагаются в алфавитном порядке, как если бы составляли одно слово. При расположении наименований в надлежащем порядке не учитываются цифры, термин «н.у.к.» и следующие приставки: альфа-, бета-, мета-, омега-, втор-, трет-, a-, b-, m-, N-, n-, 0-, о- и р-, а также сокращение "см." и все последующие слова.

Колонка 2 «Номер по списку ООН».

Содержит серийный номер, присвоенный данному изделию или веществу согласно системе классификации, принятой Организацией Объединенных Наций.

Некоторым наименованиям в Перечне такой номер не был присвоен и им присваивается

временный идентификационный номер (ID) серии 8000, который указывается в соответствующих местах. В тех случаях, когда в данной колонке и колонке 3 указывается слово «Запрещено», оно указывает на то, что опасные грузы, относящиеся к данной конкретной позиции не должны перевозиться на воздушных судах ни при каких обстоятельствах.

Колонка 3 «Класс или категория».

Содержит номер класса или категории, а для класса 1 – и группу совместимости.

Колонка 4 «Дополнительная - опасность».

Содержит номер класса или категории с учетом любых имеющих важное значение дополнительных опасностей, которые определены на основе классификации опасных грузов.

Колонка 5 «Знаки опасности».

Содержит знаки с обозначением класса опасности с последующим знаком (знаками) дополнительной опасности, которые должны иметься на каждом внешнем упаковочном комплекте или внешней упаковке.

Колонка 6 «Различия в практике отдельных государств».

Содержит ссылки на соответствующие положения в дополнении 3, где оговариваются расхождения с настоящими Инструкциями в практике отдельных государств (указывается

соответствующий орган и название государства).

Колонка 7 «Специальные положения».

Содержит номер со ссылкой на соответствующие положения в таблице 3-2, в которой изложены сведения, дополняющую информацию для соответствующего наименования.

Колонка 8 «Группа упаковывания по списку ООН».

Содержит номер группы упаковывания по списку ООН (например, I, II или III), присвоенный данному изделию или веществу.

Колонка 9 «Пассажирское воздушное судно. Инструкция по упаковыванию».

Указывает на соответствующие инструкции по упаковыванию, которые касаются перевозки изделий или веществ на пассажирских воздушных судах. Для некоторых наименований указывается альтернативная инструкция по упаковыванию. Такие инструкции по упаковыванию применяются при перевозке опасных грузов в ограниченных количествах.

Колонка 10 «Пассажирское воздушное судно.  Максимальное количество нетто на упаковку».

Показывает максимальное количество нетто (по массе или объему) изделия или вещества, разрешенное к перевозке в каждой упаковке на пассажирских воздушных судах. Указанная масса является массой нетто, если иное не указано буквой G. В том случае, если рядом с номером инструкции по упаковыванию, обозначенной буквой Y, указано максимальное количество нетто, это означает, что данное количество нетто является максимальным, разрешенным к перевозке в упаковочном комплекте, содержащем опасные грузы в ограниченных количествах. Максимальное количество на упаковку может дополнительно ограничиваться типом используемого упаковочного комплекта.

Колонка 11 «Грузовое воздушное судно. Инструкция по упаковыванию».

Содержит ту же информацию, что и колонка 9, но в данном случае изделия или вещества могут перевозиться только на грузовых воздушных судах.

Колонка 12 «Грузовое воздушное судно. Максимальное количество нетто на упаковку».

Содержит ту же информацию, что и колонка 10, но в данном случае изделия или вещества могут перевозиться только на грузовых воздушных судах. Указанная масса является массой нетто, если иное не указано буквой G. Максимальное количество на упаковку может дополнительно ограничиваться типом используемого упаковочного комплекта.