Инструкция по замене электронной контрольной ленты защищенной в контрольно-кассовой машине

ШТРИХ-ФР-К версии 01

# Оглавление.

Оглавление.	2

1.	Введение.	3

2.	Указания мер безопасности.	4

3.	Порядок действий с целью документального оформления содержимого ЭКЛЗ.	5

4.	Порядок вскрытия ККМ и замены ЭКЛЗ.	6

5.	Схема распространения ЭКЛЗ.	7

6.	Оборудование и документация.	8

7.	Приложение 1.	9

# Введение.

  - Инструкция разработана с учетом Технических требований к контрольно-кассовым машинам в части электронной контрольной ленты защищенной (далее – ЭКЛЗ), утвержденных ГМЭК (протокол № 6/65-2001 от 27 ноября 2001 года), Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных Постановлением Минфина России № 104 от 30 августа 1993, Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного Постановлением Госкомстата России № 20 от 24 марта 1999 года, Положения о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин, утвержденного ГМЭК (протоколы № 2/18-95 от 6 марта 1995 года, № 2/34-97 от 25 марта 1997 года), Методических указаний по применению электронных контрольных лент защищенных в контрольно-кассовых машинах, утвержденных ГМЭК (протокол № 4/69-2002 от 25 июня 2002 года)  и предназначена для руководства работниками центров технического обслуживания (далее – ЦТО) при проведении работ по замене ЭКЛЗ контрольно-кассовой машины “ШТРИХ-ФР-К” версии 01 (далее – ККМ).

  - Ремонт замененных  ЭКЛЗ в условиях центра технического обслуживания или у пользователя ККМ запрещен.

  - Центры технического обслуживания проводят замену ЭКЛЗ у пользователя в следующих случаях:

- при заполнении ЭКЛЗ;

- по завершении установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;

- при перерегистрации ККМ в налоговом органе;

- при неисправности ЭКЛЗ.

  - Необходимость проведения замены ЭКЛЗ определяется ЦТО по собственной инициативе или по инициативе пользователя в случае обнаружения неисправности или заполнении ЭКЛЗ. О необходимости замены ЭКЛЗ ЦТО составляет заключение с указанием причин.

  - В случае аварии ЭКЛЗ и невозможности установления ее содержимого, данные о проведенных на ККМ денежных расчетов и количестве сменных отчетов определяются по предыдущим фискальным отчетам, бумажным контрольным лентам и/или журналам кассира-операциониста.

  - ЦТО обеспечивает сбор и анализ информации о проведенных заменах ЭКЛЗ по каждой ККМ, находящейся на техническом обслуживании, а также ежеквартально информирует генерального поставщика данной модели ККМ о проведенных заменах ЭКЛЗ. Информация предоставляется в течении первого месяца квартала.

Сводная информация о проделанной работе по замене ЭКЛЗ за год каждым ЦТО представляется в Государственную комиссию не позднее 15 февраля нового года.

# Указания мер безопасности.

  - Замена ЭКЛЗ проводится при соблюдении требований “Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин”, относящихся к ремонту ККМ, и требований “Положение о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин”, относящихся к ЦТО.

  - К техническому обслуживанию ККМ должен допускаться персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и ознакомленный с данной инструкцией.

  - Замену ЭКЛЗ должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания машины.

  - Все сборочно-разборочные работы производить только при выключенной вилке сетевого кабеля из розетки и при отсоединенных от остального оборудования кабелях.

  - Запрещается подключение (отключение) устройств, блоков и разъемов при включенном электропитании машины.

# Порядок действий с целью документального оформления содержимого ЭКЛЗ.

  - Порядок действий с целью документального оформления содержимого модуля ЭКЛЗ зависит от причин отказа модуля ЭКЛЗ при выполнении штатных процедур, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3.2 Причины замены (установки) ЭКЛЗ и действия для документального оформления содержимого модуля ЭКЛЗ.

##### Таблица

| №п/п | Перечень случаев, когда разрешена замена ЭКЛЗ ККМ | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная установка или встраивание ЭКЛЗ | ККМ находится в исправном состоянии, ЭКЛЗ отсутствует. Физическое состояние ЭКЛЗ позволяет чтение информации. |
| 2 | Перерегистрация ККМ | ККМ находится в исправном состоянии. Физическое состояние ЭКЛЗ позволяет чтение информации. |
| 3 | Заполнение ЭКЛЗ или истечение срока службы ЭКЛЗ | ККМ заблокирована и находится в исправном состоянии. Физическое состояние ЭКЛЗ позволяет чтение информации. |
| 4 | Авария ЭКЛЗ | ККМ заблокирована и находится в неисправном состоянии по причине неисправности ЭКЛЗ. Физическое состояние ЭКЛЗ позволяет чтение информации. |
| 5 | Авария ЭКЛЗ, приведшая к ее полной неработоспособности | ККМ заблокирована и находится в неисправном состоянии по причине неисправности ЭКЛЗ. Физическое состояние ЭКЛЗ не позволяет чтение информации |

    - Первичная установка или встраивание ЭКЛЗ.

Первичная установка ЭКЛЗ производится на заводе изготовителе ККМ. Встраивание ЭКЛЗ производится в соответствии с методикой входящей в комплект доработки ККМ до эталонной версии.

    - Заполнение модуля ЭКЛЗ или перерегистрация ККМ.

При обращении пользователя в случае заполнения ЭКЛЗ или для перерегистрации ККМ представитель ЦТО в присутствии пользователя:

- получает фискальный отчет за период, определяемый налоговым органом. Порядок получения фискального отчета приводится в руководстве налогового инспектора.

- закрывает архив ЭКЛЗ. Порядок закрытия архива ЭКЛЗ приводится в руководстве налогового инспектора на ККМ.

- заполняет акты по формам №КМ-1 и №КМ-2 (согласно постановлению Госкомстата России от 25.12.98 № 132). Указанные акты заполняются в трех экземплярах: № 1 — в налоговый орган, № 2 — в ЦТО, № 3 — пользователю. К экземпляру № 1 акта по форме №КМ-2, передаваемому в налоговый орган, прикладывается заверенный ЦТО и пользователем фискальный отчет. Дополнительная инструкция по заполнению актов по формам №КМ-1 и  №КМ-2 приводится в Приложении 1 к данной методике.

- производит замену ЭКЛЗ в соответствии с разделом «Порядок вскрытия ККМ и замены ЭКЛЗ»

Исправная ЭКЛЗ с закрытым архивом, хранится у пользователя в течении 5-и лет с момента ее снятия с ККМ.

3.2.3 Авария ЭКЛЗ.

При обращении пользователя в случае аварии ЭКЛЗ представитель ЦТО в присутствии пользователя:

- производит диагностику ККМ на наличие ошибки и ее связи с аварией ЭКЛЗ.

- делает попытку получения фискального отчета за период, определяемый налоговым органом. Порядок получения фискального отчета приводится в руководстве налогового инспектора. В случае невозможности снятия отчета суммарный итог восстанавливается по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам, журналам кассиров-операционистов.

- делает попытку закрытия архива ЭКЛЗ. Порядок закрытия архива ЭКЛЗ приводится в руководстве налогового инспектора на ККМ. Если состояние ККМ не позволяет произвести закрытие архива ЭКЛЗ, такая попытка производится в ЦТО на специализированном программном обеспечении при подключении ее к персональному компьютеру.

- заполняет акты по формам №КМ-1 и №КМ-2 (согласно постановлению Госкомстата России от 25.12.98 № 132). Указанные акты заполняются в трех экземплярах: № 1 — в налоговый орган, № 2 — в ЦТО, № 3 — пользователю. К экземпляру № 1 акта по форме №КМ-2, передаваемому в налоговый орган, прикладывается заверенный ЦТО и пользователем фискальный отчет. Дополнительная инструкция по заполнению актов по формам №КМ-1 и  №КМ-2 приводится в Приложении 1 к данной методике.

- производит замену ЭКЛЗ в соответствии с разделом «Порядок вскрытия ККМ и замены ЭКЛЗ»

## Замененные неисправные ЭКЛЗ вместе с актами, в которых фиксируются неисправности блоков, направляются на предприятие-изготовитель.

# Порядок вскрытия ККМ и замены ЭКЛЗ.

  - Замена модуля ЭКЛЗ:

- Выключить ККМ.

- Разобрать ККМ в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту.

- Отсоединить разъем модуля ЭКЛЗ от других блоков ККМ.

- Отсоединить модуль ЭКЛЗ от корпуса ККМ.

- Произвести соединение нового модуля ЭКЛЗ полученного с завода изготовителя с корпусом ККМ.

- Присоединить разъем модуля ЭКЛЗ к другим блокам ККМ.

- Собрать ККМ в порядке, обратном разборке.

  - Включить ККМ, после чего необходимо ввести текущую дату и время, и произвести операцию активизации ЭКЛЗ (см. Руководство налогового инспектора). ККМ распечатает итог активизации ЭКЛЗ.

  - Выключить ККМ.

  - О проведении замены ЭКЛЗ сделать запись в паспорте и регистрационной карточке ККМ.

  - После активизации  ЭКЛЗ,  в паспорте версии  должна быть сделана отметка об активизации ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью ЦТО, проводившего активизацию ЭКЛЗ, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату активизации

# Схема распространения ЭКЛЗ.

  - ЭКЛЗ поставляются ЦТО предприятием-изготовителем ЭКЛЗ при содействии Российской ассоциации производителей кассовой техники.

  - Поставка ЭКЛЗ для установки их в ККМ у пользователей, а также последующей замены ЭКЛЗ у пользователей производиться генеральному поставщику ККМ или непосредственно ЦТО ККМ. ЦТО ККМ обеспечивают правильность и своевременность установки и замены ЭКЛЗ у пользователей, а также  активизацию ЭКЛЗ у пользователей, в том числе в новых ККМ.

# Оборудование и документация.

  - ККМ ШТРИХ-ФР-К.

  - Руководство налогового инспектора.

  - Руководство оператора.

  - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.

  - Ведомость версий ККМ ШТРИХ-ФР-К.

  - Драйвер ФР (с документацией).

  - Персональный компьютер, с операционной системой Windows 95/98/NT/2000/ME.

Использование другого не приведенного выше оборудования запрещено!

# Приложение 1.

Порядок заполнения форм отчетности ККМ в части ЭКЛЗ.

- При выполнении процедур, которые могут привести к изменению зарегистрированной в ККМ информации, - технологического обнуления, ремонта, замены фискальной памяти, замены ЭКЛЗ и других (далее - Технологические процедуры) в установленном порядке составляются Акты по Унифицированным формам № КМ-1 и№КМ-2.

- В Акт по Унифицированной форме № КМ-1 информация из ЭКЛЗ не вносится, поэтому его оформление для ККМ, функционирующих с ЭКЛЗ, производится в порядке, установленном для ККМ, функционирующих без ЭКЛЗ.

- Акт по Унифицированной форме № КМ-2 оформляется в следующем порядке:

  - В поле Акта «Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение  специалиста  центра технического   обслуживания  о   состоянии  блока фискальной памяти» должна быть сделана запись о выполняемой Технологической процедуре, состоянии блока фискальной памяти и состоянии ЭКЛЗ до выполнения Технологической процедуры.

  - Показания счетчиков ККМ до выполнения Технологической процедуры указываются в столбце Акта «Перед отправкой машины в ремонт».

  - Показания счетчиков ККМ после выполнения Технологической процедуры указываются в столбце Акта «При возврате машины из ремонта в организацию».

  - В графе «а)» Акта указываются показания контрольных счетчиков количества закрытых смен в фискальной памяти ККМ (из краткого фискального отчета за период) при:

•        выполнении последней перерегистрации (фискализации) ККМ,

•        выполнении последней активизации ЭКЛЗ,

•        выполнении текущей Технологической процедуры.

  - В графе «б)» Акта указываются показания денежных счетчиков (кратких фискальных отчетов за соответствующий период):

от фискализации до последней перерегистрации (фискализации),

от последней перерегистрации (фискализации) до последней активизации

от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены.

  - В графе «в)» Акта указываются показания денежных счетчиков (из краткого отчета из ЭКЛЗ по закрытиям смен за период и итогов текущей смены):

•        от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены,

•        за текущую смену.

- ЦТО, проводивший Технологическую процедуру, обеспечивает отправre оформленных при этом Актов по Унифицированным формам № КМ1   и № КМ-2 в адрес налогового органа. К указанным Актам должны быть приложены оформленные с   помощью   ККМ   отчетные   документы,   на  основании   которых   производилось заполнение Актов.

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | № | Вход. № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | измен. | замен. |  | новых |  | аннулир. |  |  | листов (страниц) |  | докум. | сопр. докум. |  | Подп. | Дата |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в докум. |  |  | и дата |  |  |  |
| _______________________________ Примечание - Лист регистрации изменений заполняется согласно Приложению 3 ГОСТ 2.503–90 и «Порядку внесения изменений в Ведомость версий моделей контрольно–кассовых машин» - В графе «замен.» вместе с указанием номеров замененных листов указываются номера таблиц, в которые внесены изменения «Табл. …» и номера измененных строк и граф дробью, где в числителе – номер строки, в знаменателе – номер графы. При введении или аннулировании целой строки запись имеет вид «Табл. … (номер строки)/все» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по замене электронной контрольной ленты защищенной в контрольно-кассовой машине ШТРИХ-ФР-К версии 01 |  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взамен инв. № |  |  |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |