ККТ модели

ПИРИТ 1Ф

ФФД 1.00

## Инструкция по программированию

2017 г.

# 1.Описание протокола.

## 1.1 Формат протокола передачи команд

Связь ККТ с кассовой программой (далее - КП) осуществляется по интерфейсу RS232 или USB в режиме виртуального COM порта. Параметры COM порта по умолчанию - 57600,n,8,1.

Любое взаимодействие между устройствами инициируется со стороны КП: она посылает командное сообщение (команду), а ККТ всегда посылает ответное сообщение (ответ).

Взаимодействие КП с ККТ может осуществляться в двух режимах: синхронном и асинхронном. В синхронном режиме КП посылает команду и ждет ответ на него. После получения ответа КП посылает следующую команду. Взаимодействие в синхронном режиме может осуществляться без использования линий аппаратного квитирования (DTR/DSR, CTS/RTS). В асинхронном режиме КП посылает командные сообщения и принимает  ответные сообщения в произвольной последовательности. Взаимодействие в этом режиме должно осуществляться с использованием линий аппаратного квитирования CTS/RTS, или с ограничением объема одновременно передаваемых в ККТ данных до 3076 байт.

Взаимодействие ККТ с техническими средствами ОФД (далее ТС ОФД) осуществляется по протоколу TCP/IP. Инициатором отправки фискальных данных в ТС ОФД всегда выступает ККТ. Взаимодействие ККТ с ТС ОФД подробно изложено в описании протокола взаимодействия между ККТ и информационной (автоматизированной) системой оператора  фискальных данных, введенной в действие ФНС России 01.04.2016

Пакет команды со стороны КП

| STX | Пароль связи | ID пакета | Код команды | Данные | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пакет ответа со стороны ККТ

| STX | ID пакета | Код команды | Код ошибки | Данные | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STX- байт начала пакета (0x02).

ETX-  байт окончания пакета (0x03).

CRC- контрольная сумма пакета. Контрольная сумма подсчитывается по алгоритму: выполнение операции XOR для всех байт блока, включая ETX, но исключая STX. Данные контрольной суммы занимают два байта и являются символьным представлением числа в шестнадцатеричной системе исчисления.

ID пакета- идентификатор пакета. Произвольный байт, имеющий код в промежутке между 0x20 и 0xF0. ID пакета в ответе на команду, всегда совпадает с ID пакета команды. Может использоваться для синхронизации пакета команды и ответа на нее в условиях многозадачности в приложении или в асинхронном режиме.

Пароль связи- четырехбайтовый пароль, предназначенный для ограничения возможности несанкционированной работы с ККТ. Пароль по умолчанию - ”PIRI”.

Код команды- два байта, представляющие собой код команды в шестнадцатеричном исчислении, т.е. если код команды равен 0x21, необходимо передать два символа в виде – «21».

Код ошибки- два байта, с символьным представлением числа в шестнадцатеричном исчислении. Поле содержит число «00» в случае успешного выполнения команды или код ошибки.

Данные- параметры команды, или ответа на команду, разделенные между собой символом FS (0x1C ).  Количество передаваемых и возвращаемых параметров зависит от кода конкретной команды.

## 1.2 Специальные команды.

Специальные команды протокола состоят из одного байта в двоичном формате, без заголовка, концовки и контрольной суммы.

### 1.2.1 Проверка связи с ККТ

Для проверки связи с ККТ существует специальная команда:

0x05 (ENQ) – проверка связи.

Ответ состоит тоже из одного байта:

0x06 (ACK) – ККТ на связи.

Если в момент проверки связи ККТ передает данные в ответ на другую команду, то ответ может быть получен только после завершения этой передачи.

### 1.2.2 Промотка бумаги

0x0A (LF) – промотать бумагу на 1 строку.

## 1.3 Времена ожидания

В протоколе обмена данными между ККТ и КП предусмотрены два времени ожидания:

- Время ожидания приема между байтами пакета информации – 200 мс. По истечении данного промежутка времени возвращается код ошибки передачи.

- Время ожидания ответа от ККТ - зависит от выполняемой ККТ в данный момент операции. Для принятия решения о неисправности ККТ (коммуникационного порта или кабеля передачи данных) необходимо использовать команду “Проверка связи с ККТ”.

- Таймер ФН Период издания Клиентом ККТ события «Таймер ФН». Значение длительности таймера может находится в пределах от 0 секунд (непрерывный программный цикл) до 60 секунд. Длительность таймера – фиксированная и составляет 30 секунд.

- Таймер С! В этом состоянии Клиент ККТ взводит таймер на ожидание повторной попытки установления соединения транспортного уровня (событие «Таймер С»). Период издания Клиентом ККТ события «Таймер С» устанавливается в диапазоне от 0 секунд (непрерывный программный цикл) до 3600 секунд. Длительность таймера составляет 60 секунд.

# 2.Основные типы передаваемых параметров

2.1 Строка – любая последовательность символов, с кодами от 0x20 до 0xF0. Длина конкретной строки зависит от значения передаваемого параметра. Может иметь нулевую длину (пустая строка).  Для печати символов на русском языке необходимо использовать кодировку CP866.

## 2.2 Дата – строка длиной 6 символов вида «ДДММГГ», где:

ДД	- день месяца;

ММ	- номер месяца в году;

ГГ	- последние две цифры года.

Все числа передаются с точностью до 2-х цифр, если число меньше 10-ти, то добавляется старший ноль.

## 2.3 Время- строка длиной 6 символов вида «ЧЧММСС», где:

ЧЧ	- часы;

ММ	- минуты;

СС	- секунды.

Все числа передаются с точностью до 2-х цифр, если число меньше 10-ти, то добавляется старший ноль.

2.4 Целое число - строка состоящая только из цифр, и представляющей собой целое число в десятеричной системе исчисления. Пустая строка интерпретируется как ноль. Используется для передачи номеров, индексов, битовых масок(полей) и т.д.

2.5 Дробное число - строка состоящая из цифр, десятичной точки и знака «-». Пустая строка интерпретируется как ноль. Используется для передачи суммы, количества и процентных ставок. Рекомендуется передавать суммы с точностью 2 знака после десятичной точки (с точностью до копейки), процентные ставки с точностью до 4-х знаков после десятичной точки и количество до 9-ти знаков после десятичной точки.

2.6 Имя оператора - размером 0...64 символа.

# 3.Описание команд ККТ

## 3.1 Общий список команд

| Код команды (HEX) | Название команды |
| --- | --- |
| Команды получения данных о ККТ |  |
| 00 | Запрос флагов статуса ККТ |
| 01 | Запрос сменных счетчиков и регистров |
| 02 | Запрос сведений о ККТ |
| 03 | Запрос данных по чеку |
| 04 | Запрос состояния печатающего устройства |
| Команды настройки параметров ККТ |  |
| 10 | Начало работы с ККТ |
| 11 | Чтение таблицы настроек |
| 12 | Запись таблицы настроек |
| 13 | Чтение даты/времени ККТ |
| 14 | Запись даты/времени ККТ |
| 15 | Программировать логотип |
| 16 | Удалить логотип |
| Команды основных операций ККТ |  |
| 20 | Сформировать отчет без гашения (X-отчет) |
| 21 | Сформировать отчет о закрытии смены |
| 23 | Открыть смену |
| 30 | Открыть документ |
| 31 | Завершить документ |
| 32 | Аннулировать документ |
| 33 | Отложить документ |
| 34 | Отрезать документ |
| 40 | Печать текста |
| 41 | Печатать штрих-код |
| 42 | Добавить товарную позицию |
| 43 | Сторнировать товарную позицию |
| 44 | Подытог |
| 45 | Скидка на чек |
| 46 | Наценка на чек |
| 47 | Оплата |
| 48 | Внесение / изъятие суммы |
| 49 | Печать реквизита |
| 50 | Зарегистрировать сумму по отделу |
| 51 | Зарегистрировать сумму налога |
| 52 | Сравнить сумму по чеку |
| 53 | Открыть копию чека |
| 54 | Обнулить наличные в денежном ящике |
| 55 | Печать графики в документе |
| 57 | Печать реквизита для ОФД |
| 58 | Печать чека коррекции |
| 59 | Печать отчета о текущем состоянии расчетов |
| Команды регистрации |  |
| 60 | Регистрация / перерегистрация |
| 63 | Технологическое обнуление |
| 64 | Установить итог чека |
| Команды для работы с ФН |  |
| 71 | Закрытие ФН |
| 73 | Распечатать документ из ФН |
| 78 | Запрос информации из ФН |
| Команды управления внешними устройствами |  |
| 80 | Открыть денежный ящик |
| 81 | Получить статус денежного ящика |
| 82 | Подача звукового сигнала |
| Системные команды |  |
| 90 | Авторизация ККТ |
| 91 | Чтение блока памяти ККТ |
| 93 | Установить скорость обмена |
| 94 | Распечатать сервисные данные |
| A0 | Аварийное закрытие смены |
| A1 | Печать копии отчета о закрытии смены |

## 3.2 Команды получения данных о ККТ

### 3.2.1 Запрос флагов статуса ККТ (0x00)

Входные параметры: нет

Ответные параметры: (Целое число) Статус фатального состояния ККТ, (Целое число) Статус текущих флагов ККТ, (Целое число) Статус документа

#### Статус фатального состояния ККТ

| Номер бита | Пояснения |
| --- | --- |
| 0 | Неверная контрольная сумма NVR |
| 1 | Неверная контрольная сумма в конфигурации |
| 2 | Нет связи с ФН |
| 3 | Зарезервировано |
| 4 | Зарезервировано |
| 5 | ККТ не авторизовано |
| 6 | Фатальная ошибка ФН |
| 7 | Зарезервировано |

При установке любого бита статуса фатального состояния блокируются все функции ККТ, за исключением битов 6 и 7, при установке которых доступны команды закрытия смены.

#### Статус текущих флагов ККТ

| Номер бита | Пояснения |
| --- | --- |
| 0 | Не была вызвана функция “Начало работы” |
| 1 | Нефискальный режим |
| 2 | Смена открыта |
| 3 | Смена больше 24 часов |
| 4 | Архив ФН закрыт |
| 5 | ФН не зарегистрирован |
| 6 | Зарезервировано |
| 7 | Зарезервировано |
| 8 | Не было завершено закрытие смены, необходимо повторить операцию |

#### Статус документа

| Номера бит | Пояснения |
| --- | --- |
| Тип текущего открытого документа |  |
| 0,1,2,3 | 0 Документ закрыт 1 Сервисный документ 2 Чек на продажу (приход) 3 Чек на возврат (возврат прихода) 4 Внесение в кассу 5 Инкассация 6 Чек на покупку (расход) 7 Чек на возврат покупки (возврат расхода) |
| Состояние документа |  |
| 4,5,6,7 | Для всех типов документов: 0 Документ закрыт 1 Устанавливается после команды «открыть документ». (Для типов документа 2, 3 - можно вводить товарные позиции и скидки/наценки на них.) Для документов типа 2, 3: 2 Устанавливается после первой команды «Подытог». Можно делать скидки/наценки на чек. 3 Устанавливается после второй команды «Подытог» или после начала команды «Оплата». Можно только производить оплату различными типами платежных средств. 4 Расчет завершен – требуется закрыть документ. 8 Команда закрытия документа была дана в ФН, но документ не был завершен. Аннулирование документа невозможно. |

### 3.2.2 Запрос сменных счетчиков и регистров (0x01)

Эта команда позволяет получать различные значения сменных счетчиков и регистров ККТ.

Входные параметры: (Целое число 1..18) Номер запроса.

Ответные параметры: (Целое число) Номер запроса, Возвращаемые данные.

Тип и количество возвращаемых данных зависит от значения номера запроса.

| Номер запроса (DEC) | Наименование Запроса | Формат возвращаемых данных | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вернуть номер текущей смены | Целое число |  |
| 2 | Вернуть номер следующего чека | Целое число | Возвращается правильный номера чека только при автоматической нумерации чеков средствами самой ККТ. |
| 3 | Вернуть суммы продаж по типам платежа | Дробное число*16 | Возвращается 16 значений – по максимально возможному количеству типов платежей. |
| 4 | Вернуть количество оплат по продажам | Целое число*16 |  |
| 5 | Вернуть суммы возвратов по типам платежа | Дробное число*16 |  |
| 6 | Вернуть количество оплат по возвратам | Целое число*16 |  |
| 7 | Вернуть количество оформленных чеков по типам операций | Целое число*6 | Возвращается 6 значений – количество чеков продажи, возврата, аннулированных, отложенных, чеков внесения и изъятия. |
| 8 | Вернуть суммы по оформленным чекам | Дробное число*4 | Возвращается 4 значения – суммы по аннулированным и отложенным чекам, чекам внесения и изъятия. |
| 9 | Вернуть суммы по скидкам/ наценкам | Дробное число*4 | Возвращается 4 значения – суммы скидок по продажам, наценок по продажам, скидок по возвратам, наценок по возвратам. |
| 10 | Вернуть суммы налогов по продажам | Дробное число*6 |  |
| 11 | Вернуть суммы налогов по возвратам | Дробное число*6 |  |
| 12 | Вернуть данные по последнему X-отчету или отчету о закрытии смены | Строка, Целое число, Дробное число, Целое число, Дробное число, Целое число, Дробное число, Целое число, Дробное число, Целое число, Дробное число, Целое число, Дробное число, | Возвращается 13 значений – текущий операционный счетчик, номер документа, сумма в кассе, кол-во продаж (кол-во приходов), сумма продаж (сумма приходов),, кол-во возвратов (возвратов прихода), сумма возвратов (возвратов прихода), количество аннулированных, сумма аннулированных, количество внесений, сумма внесений, количество изъятий, сумма изъятий. |
| 18 | Вернуть данные по коррекциям | Целое число, Дробное число*2 | Количество коррекций Суммы коррекций наличными и безналичными |

### 3.2.3 Запрос сведений о ККТ (0x02)

Эта команда позволяет получать разнообразную информацию о ККТ.

Входные параметры: (Целое число 1..23) номер запроса.

Ответные параметры: (Целое число) Номер запроса, Возвращаемые данные.

Тип и количество возвращаемых данных зависит от значения номера запроса.

| Номер запроса (DEC) | Наименование запроса | Формат возвращаемых данных | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вернуть заводской номер ККТ | Строка |  |
| 2 | Вернуть идентификатор прошивки | Целое число |  |
| 3 | Вернуть ИНН | Строка |  |
| 4 | Вернуть регистрационный номер ККТ | Строка |  |
| 5 | Вернуть дату и время последней фискальной операции | Дата, Время |  |
| 6 | Вернуть дату регистрации | Дата |  |
| 7 | Вернуть сумму наличных в денежном ящике | Дробное число |  |
| 8 | Вернуть номер следующего документа | Целое число |  |
| 9 | Вернуть номер смены регистрации/ перерегистрации | Целое число |  |
| 10 | Вернуть номер следующего отчета | Целое число |  |
| 11 | Вернуть текущий операционный счетчик | Строка |  |
| 12 | Вернуть нарастающий итог | Дробное число Дробное число Дробное число Дробное число | Продажа (приход), Возврат (возврат прихода), 0 0 |
| 14 | Вернуть дату окончания временного ресурса ФН | Дата |  |
| 21 | Вернуть модель устройства | Целое число |  |
| 23 | Вернуть режим работы и систему налогообложения ФН | Целое число Целое число | Система налогообложения Режим работы |

### 3.2.4 Запрос данных по чеку (0x03)

Эта команда позволяет получать данные по чеку. Тип и количество возвращаемых данных зависит от значения передаваемого параметра – номер запроса.

Входные параметры: (Целое число 1..2) Номер запроса.

Ответные параметры: (Целое число) Номер запроса, Возвращаемые данные.

Тип и количество возвращаемых данных зависит от значения номера запроса.

| Номер запроса (DEC) | Наименование запроса | Формат возвращаемых данных | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вернуть счетчики текущего документа | Дробное число*3 | Возвращается 3 значения - сумма чека, сумма скидки по чеку, сумма наценки по чеку |
| 2 | Вернуть данные по последнему закрытому чеку | Целое число, Строка, Целое число, Целое число, Дробное число, Дробное число, Дробное число, Строка Число | тип чека (для аннулиров. = 0), текущий операц. счетчик, номер чека, номер документа, сумма чека, сумма скидки по чеку, сумма наценки по чеку, строка ФП (фиск. признак) номер ФД |

### 3.2.5 Запрос состояния печатающего устройства (ПУ) (0x04)

Эта команда позволяет получить текущее состояние печатающего устройства.

Входные параметры: нет

Ответные параметры:  (Целое число) Статус ПУ.

Статус ПУ.

| Номер бита | Пояснения |
| --- | --- |
| 0 | Принтер не готов |
| 1 | В принтере нет бумаги |
| 2 | Открыта крышка принтера |
| 3 | Ошибка резчика принтера |
| 7 | Нет связи с принтером |

## 3.3 Команды настройки параметров ККТ

### 3.3.1 Начало работы с ККТ (0x10)

Эта функция должна вызываться перед началом работы с ККТ.

Входные параметры: (Дата)Текущая дата, (Время)Текущее время

Дата и время необходимы для проверки и согласования даты и времени работы КП и ККТ. Если разница между передаваемым в команде ”Начало работы” временем и текущим временем ККТ меньше 8 минут, то синхронизация ККТ происходит автоматически, если разница больше – возвращается один из кодов ошибки 0Bh или 0Сh.

Ошибка 0Bh возникает, в случае если передаваемые в команде ”Начало работы” дата и время отличаются от текущих даты и времени ККТ более чем на 8 минут. В случае возврата от ККТ ошибки 0Bh команда выполняется и ККТ может продолжить работу по своему внутреннему времени. При получении такого кода ошибки рекомендуется проверить время на управляющем компьютере, и, если оно верно, то выполнить следующие действия:

- закрыть смену (в случае если она открыта)

- установить время в ККТ соответствующей командой.

Ошибка 0Сh возникает, в случае если передаваемая в команде ”Начало работы” дата меньше даты последней фискальной операции зарегистрированной в ККТ. В случае возврата ошибки 0Сh команда инициализации не выполняется, т.е. блокируются все операции ККТ. При получении такого кода ошибки рекомендуется проверить дату и время на управляющем компьютере и сравнить его с датой и временем последней фискальной операции. В случае если установлена неправильная дата на управляющем компьютере, ее необходимо исправить и затем повторно выполнить команду ”Начало работы”.

Ответные параметры:  нет.

### 3.3.2 Чтение таблицы настроек (0x11)

Команда содержит два параметра для адресации элемента таблицы, значение которого необходимо получить. Возможные значения параметров указаны в п.4.

Входные параметры: (Целое число) Номер, (Целое число) Индекс(для массивов).

Ответные параметры:  (тип элемента таблицы) Значение элемента таблицы.

### 3.3.3  Запись таблицы настроек (0x12)

Команда содержит три параметра: два параметра для адресации элемента таблицы, и новое значение элемента таблицы. Возможные значения параметров указаны в п.4.

Входные параметры: (Целое число) Номер, (Целое число) Индекс(для массивов), (тип элемента таблицы)  Новое значение элемента таблицы.

Ответные параметры: нет.

### 3.3.4  Чтение даты/времени ККТ (0x13)

Эта команда позволяет получить время и дату ККТ.

Входные параметры: нет.

Ответные параметры: (Дата)Текущая дата, (Время)Текущее время.

### 3.3.5  Запись даты/времени ККТ (0x14)

Эта команда позволяет устанавливать новые время и дату ККТ, при условии закрытой смены. Вводимая дата не может быть более ранней, чем дата последней фискальной операции.

Если новые значения времени/даты больше текущих, более чем  на 24 часа, в ответе на данную команду возвращается ошибка 0Ah. Для установки таких значений времени и даты, после возврата ошибки 0Ah , команда должна подаваться повторно.

Входные параметры: (Дата)Текущая дата, (Время)Текущее время.

Ответные параметры: нет.

### 3.3.6  Программировать логотип (0x15)

Функция используется для загрузки графического логотипа торгового предприятия для его печати перед каждым документом.

Образ логотипа представляет собой монохромное изображение в формате BMP со специальным символом 0x1B в начале. Ширина изображения – не более 576 точек, высота – 126 точек.

Команда выполняется в два этапа.

На первом передается количество байт в образе логотипа.

Входные параметры: (Целое число) Количество байт

Если команда выполнена успешно, ККТ присылает байт с кодом 0x06 (ACK), что обозначает готовность ККТ к приему логотипа, либо стандартный ответ с кодом ошибки.

На втором этапе передается сам образ логотипа, после загрузки которого возвращается стандартный ответ с кодом ошибки.

Ответные параметры: нет.

### 3.3.7  Удалить логотип (0x16)

Функция используется для удаления ранее загруженного логотипа.

Входные параметры: нет

Ответные параметры: нет.

## 3.4 Команды  основных операций ККТ

### 3.4.1 Сформировать отчет без гашения (X-отчет) (0x20)

Входные параметры:  (Имя оператора) Имя оператора

Ответные параметры: нет.

### 3.4.2 Сформировать отчет о закрытии смены (0x21)

Входные параметры:  (Имя оператора) Имя оператора, (Целое число) Опции отчета.

Ответные параметры: нет.

3.4.3 Открыть смену (0x23)

Входные параметры:  (Имя оператора) Имя оператора

Ответные параметры: нет.

### 3.4.4 Открыть документ (0x30)

Эта команда открывает новый документ и переводит ККТ в режим ввода документа.

После успешного выполнения этой команды во внутренней переменной «статуса документа» устанавливается соответствующий тип текущего документа. Этот статус можно получить по команде “Запрос флагов статуса ККТ”.

Входные параметры: (Целое число) Режим и тип документа, (Целое число 1..99) Номер отдела, (Имя оператора) Имя оператора, (Целое число) Номер документа

Параметр режим и тип документа представляет собой битовую маску, определяющую тип открываемого документа и режим его формирования.

| Режим и тип документа |  |  |
| --- | --- | --- |
| № бита | Значение | Комментарий |
| 0 | 1-Сервисный документ 2-Чек на продажу (приход) 3-Чек на возврат (возврат прихода) 4-Внесение в кассу 5-Изъятие 6-Покупка (расход) 7-Возврат покупки (возврат расхода) | Младший полубайт задает тип открываемого документа |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 0 | Обычный режим формирования документа |
|  | 1 | Пакетный режим формирования документа |
| 5 | 0 | Обычный режим печати реквизитов |
|  | 1 | Режим отложенной печати реквизитов |

В пакетном режиме формирования документа, при успешном выполнении команд формирования чека (с кодами 40..49,52) , ответ на команду не посылается. Если к.л. команда выполняется с ошибкой, то на нее возвращается стандартный ответ с кодом ошибки и последующие команды формирования чека (с кодами 40..49,52) игнорируются до команд “Завершить документ” или “Аннулировать документ”. Такой документ должен быть аннулирован или повторен, начиная с команды вернувшей ошибку в обычном режиме формирования документа, после подачи команды ”Завершить документ”.

Номер документа- При установке бита в таблице настроек ККТ «Нумерация чеков со стороны внешней программы» в значение «1», передается номер чека, в других ситуациях параметр игнорируется.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.5 Завершить документ (0x31)

Входные параметры: (Целое число) Флаг отрезки, (Строка) Адрес покупателя.

Если параметр “Флаг отрезки” = 1, отрезка сервисных документов по завершению не выполняется.

Если параметр “Флаг отрезки” = 5, отрезка чеков продажи, покупки и возвратов по завершению не выполняется.

Ответные параметры: (Целое число) Номер фискального документа, (Строка) Операционный счетчик, (Строка) Фискальный признак

Фискальный признак возвращается только при завершении чеков на продажу и возврат.

В пакетном режиме формирования документа, команда “Завершить документ” выключает пакетный режим. Если в пакетном режиме ошибка возникла ранее команды “Завершить документ”, то ответ команду “Завершить документ” не возвращается. Можно продолжить формирование документа, начиная с команды вернувшей ошибку, обычном режиме.

### 3.4.6 Аннулировать документ (0x32)

Эта команда прерывает формирование текущего документа, данные удаляются из оперативной памяти ККТ и печатается сообщение об аннулировании.

Входные параметры:  нет.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.7 Отложить документ (0x33)

Эта команда работает аналогично команде “Аннулировать документ”, но подается в случаях, когда документ отменяется не на всегда, а будет обязательно повторно введен, в течении данной смены. Данные документа удаляются из оперативной памяти ККТ и печатается причина отказа от чека.

Используя параметры печати отчета о закрытии смены в “Таблица настроек ККТ”, можно настроить в отчете о закрытии печать информации по отложенным за смену чекам. При этом, если команда «Отложить чек» выполняется без параметра(пустая строка), то такие чеки учитываются в отчете о закрытии, если с параметром – не учитываются.

Входные параметры:  (Строка[0..40]) Причина отказа от чека.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.8 Отрезать документ (0x34)

Эта команда выполняет принудительную отрезку документа с предпечатью.

Входные параметры:  нет.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.9 Печать текста (0x40)

C помощью данной команды печатается текст внутри открытого сервисного документа.

Входные параметры: (Строка[54]) Текст,  (Целое число) Атрибуты текста

Атрибуты текста – опциональный параметр, представляющий собой битовую маску, значения которой приведены в таблице:

| № бита | Значения атрибутов текста |
| --- | --- |
| 0 | Печать текста уменьшенной высоты и ширины (для печати 56 символов в строке) |
| 1 | Не используется |
| 2 | Не используется |
| 3 | Не используется |
| 4 | Печать двойной высоты текста |
| 5 | Печать двойной ширины текста |
| 6 | Не используется |
| 7 | Печать текста с подчеркиванием |

Ответные параметры: нет.

### 3.4.10 Печатать штрих-код (0x41)

С помощью данной команды можно распечатать штрих-код товара внутри открытого документа.

Входные параметры: (Целое число) Вывод текста, (Целое число) Ширина штрих-кода, (Целое число) Высота штрих-кода, (Целое число) Тип штрих-кода, (Строка) Штрих-код.

Вывод текста (только для одномерных ШК):

0-не выводить;

1-вывести наверху штрих-кода;

2-вывести внизу;

3-вывести наверху и внизу;

Ширина штрих-кода - значение задается в точках и может быть от 2 до 4.

Высота штрих-кода(только для одномерных ШК) - значение задается в точках и может принимать значения от 1 до 255.

Тип штрих-кода - Определяет, какой штрих-код будет  напечатан. Длина и набор символов определяется типом штрих-кода:

0 - UPC-A;

1 - UPC-E;

2 - EAN-13;

3 - EAN-8;

4 - Code 39;

5 - Interleaved 2 of 5;

6 - Codabar.

8 – QR код.

Штрих-код- строка содержащая штрих-код, причем контрольная сумма может и не указываться. Максимальный размер строки - 128 символов.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.11 Добавить товарную позицию (0x42)

Входные параметры: (Строка[0...56]) Название товара, (Строка[0..18]) Артикул или штриховой код товара/номер ТРК,  (Дробное число) Количество товара в товарной позиции, (Дробное число) Цена товара по данному артикулу, (Целое число) Номер ставки налога, (Строка[0..4]) Номер товарной позиции, (Целое число 1..16) Номер секции,  (Целое число) Тип скидки/наценки, (Строка[0...38]) Название скидки/наценки,  (Дробное число) Процент или сумма скидки/наценки.

Для повышения точности вычислений, можно передавать количество с точностью до 9 знаков после запятой, при этом в умножении на цену будет участвовать 9 знаков после запятой, а печататься только первые 3.

Сумма позиции, получаемая в результате умножения цены на количество, округляется к ближайшему целому, т.е. часть менее 0.5 коп отбрасывается, 0.5 коп и более округляется до 1 коп.

Параметры ”Номер товарной позиции” и “Номер секции” не являются обязательными и могут отсутствовать. Если номер секции отсутствует (или равен нулю), учет ведется на номер отдела, указанный при открытии документа.

Номер позиции - символьное поле, состоящее из цифр и символа разделителя, которым может быть пробел, двоеточие, тире и другие символы.

Тип скидки/наценки:

- нет скидки или наценки

1- процентная скидка;

2- скидка на сумму;

3- процентная наценка;

4- наценка на сумму;

Сумма скидки/наценки, вычисляемая при процентной скидке/наценке, округляется к ближайшему целому.

Ответные параметры: (Дробное число) Сумма налога в рублях, с точностью до 4 знаков после запятой (лишние знаки передаются КП для корректного округления до копеек). Возвращается версиями, начиная с 158.

Для версий, начиная с 159, если название ставки налога пустое или установлена настройка " Не печатать налоги на чеках ", то информация о налогах на чеке

печататься не будет.

### 3.4.12 Сторнировать товарную позицию (0x43)

Эта команда может сторнировать любую товарную позицию в чеке.

Входные параметры: (Строка[0...224]) Название товара,  (Строка[0..18]) Артикул или штриховой код товара/номер ТРК,  (Дробное число) Количество товара в товарной позиции, (Дробное число) Цена товара по данному артикулу, (Целое число 0..5) Номер ставки налога, (Строка[0..4]) Номер товарной позиции, (Целое число 1..16) Номер секции.

Для повышения точности вычислений, можно передавать количество с точностью до 9 знаков после запятой, при этом в умножении на цену будет участвовать 9 знаков после запятой, а печататься только первые 3.

Параметры ”Номер товарной позиции” и “Номер секции” не являются обязательными и могут отсутствовать. Если номер секции отсутствует (или равен нулю), учет ведется на номер отдела, указанный при открытии документа.

Номер позиции - символьное поле, состоящее из цифр и символа разделителя, которым может быть пробел, двоеточие, тире и другие символы.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.13 Подытог (0x44)

Эта команда печатает промежуточный итог в чеке.

После повторной команды «Подытог», документ переходит в состояние оплаты. Далее мы можем распечатать дополнительные реквизиты, прервать оформление чека командами «Отложить чек» и «Аннулировать чек», либо продолжить оформление документа, выполнив команду «Оплата» и команду «Завершить документ».

Входные параметры:  нет.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.14 Скидка на чек (0x45)

Данная команда позволяет устанавливать процентные или абсолютные скидки на весь чек. Команда может быть вызвана после первой команды “Подытог”, несколько раз, при этом необходимо помнить, что итоговая сумма после применения скидки не должна быть отрицательной.

Входные параметры: (Целое число) Тип скидки, (Строка[0..38]) Название скидки,  (Дробное число) Процент или сумма скидки.

Тип скидки:

0- процентная скидка;

1- скидка на сумму;

Сумма скидки, вычисляемая при процентной скидке, округляется к ближайшему целому.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.15 Наценка на чек (0x46)

Данная команда позволяет устанавливать процентные или абсолютные наценки на отдельный товар или непосредственно на весь чек. Команда может быть вызвана после первой команды “Подытог".

Входные параметры: (Целое число) Тип наценки, (Строка[0..38]) Название наценки,  (Дробное число) Процент или сумма наценки.

Тип наценки:

0- процентная наценка;

1- наценка на сумму;

Ответные параметры: нет.

### 3.4.16 Оплата (0x47)

С помощью этой команды производится фиксирование всех взаиморасчетов с клиентом с указанием сумм и типов оплаты. При первом использовании этой команды в чеке печатается «Итоговая сумма», что является окончательной суммой чека. После этого производить скидки на чек нельзя.

При передаче суммы наличными, больше требуемой, ККТ самостоятельно рассчитывает сдачу. Сумма по безналичным типам платежа (с кодами от  1 до  15), не должна превышать итоговой суммы по чеку.

Входные параметры:  (Целое число 0..15) Код типа платежа,  (Дробное число) Сумма, принятая от покупателя по данному платежу, (Строка[0..40]) Дополнительный текст.

Код типа платежа должен соответствовать одному из запрограммированных средств оплаты в “Таблице настроек ККТ”.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.17 Внесение / изъятие суммы (0x48)

Команда регистрирует внесение или изъятие суммы денег из денежного ящика.

Команда выполняется после команды “Открыть документ”. Если производится внесение денег, тип документа должен быть 4, если изъятие - 5.

При этом может быть напечатана информация о купюрах, которые были использованы при выполнении данной операции.

Входные параметры: (Строка[0..40]) Название или тип купюры, (Дробное число) Сумма.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.18 Печать реквизита (0x49)

C помощью данной команды могут печататься дополнительные реквизиты чека, при открытом чеке на продажу, возврат, внесения или изъятия.

Входные параметры: (Целое число) Код реквизита,  (Целое число) Атрибуты текста,  (Строка[56]) Значение реквизита 1-я строка, (Строка[56]) Значение реквизита 2-я строка, (Строка[56]) Значение реквизита 3-я строка, (Строка[56]) Значение реквизита 4-я строка.

Код реквизита должен соответствовать одному из запрограммированных наименований реквизита в “Таблице настроек ККТ”. Если значение реквизита обеспечивает однозначное его толкование, его можно распечатать без предварительно запрограммированного наименования, с кодом реквизита равным нулю.

Атрибуты текста – параметр, представляющий собой битовую маску, значения которой приведены в таблице:

| № бита | Значения атрибутов текста |
| --- | --- |
| 0 | Печать текста уменьшенной высоты и ширины (для печати 56 символов в строке) |
| 1 | Не используется |
| 2 | Не используется |
| 3 | Не используется |
| 4 | Печать двойной высоты текста |
| 5 | Печать двойной ширины текста |
| 6 | Не используется |
| 7 | Печать текста с подчеркиванием |

Значение реквизита может состоять из 4-х строк, при этом 1-я строка значения реквизита печатается непосредственно за наименованием реквизита в одну строку. Общая длина наименования и значения реквизита составляет не более 4-х строк.

Если значение реквизита состоит из одной строки и первым символом является символ '&', то перевод строки после печати данного реквизита не выполняется, можно на этой же строке начать печать следующего реквизита.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.19 Зарегистрировать сумму по отделу (0x50)

Команда регистрирует сумму по указанному отделу для одного из типов операции продажа или возврат. Эта команда может быть вызвана после любой команды.

Для печати итоговых сумм по отделам на отчете о закрытии смены необходимо запрограммировать заголовок группы отделов в “Таблице настроек ККТ”.

Входные параметры: (Целое число) Тип операции,  (Целое число) Номер отдела в “Таблице настроек ККТ”, (Дробное число) Сумма.

Тип операции указывает, для какого типа операций регистрируется сумма по товарной группе:

0 – продажи;

1 – возвраты;

Ответные параметры: нет.

### 3.4.20 Зарегистрировать сумму налога (0x51)

Команда регистрирует суммы налогов по запрограммированным налоговым ставкам. Эта команда может быть вызвана после любой команды, если документ открыт.

Данную команду целесообразно использовать, если нет необходимости вычислять налоги на каждую позицию, а достаточно регистрировать суммы налогов уже после вычисления суммы чека, непосредственно после команды «Подытог».

При этом, печать налогов на чеке возможна только при использовании команды «Установить сумму налога» после первой команды «Подытог» и при включении соответствующего параметра в “Таблице настроек ККТ”

Входные параметры: (Целое число) Номер ставки налога в “Таблице настроек ККТ”, (Дробное число) Сумма.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.21 Сравнить сумму по чеку(0x52)

Команда сравнивает текущую сумму по чеку с переданной в параметре и возвращает ошибку “Некорректный формат или параметр команды”, если суммы не совпадают. Эта команда может быть вызвана после любой команды, если документ открыт.

Входные параметры: (Дробное число) Сумма для сравнения.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.22 Открыть копию чека (0x53)

Эта команда открывает копию чека, как сервисный документ, с печатью необходимых реквизитов оригинала чека. Реквизиты оригинала чека передаются во входных параметрах команды. Для формирования тела копии доступны команды: “Печать текста”, “Добавить товарную позицию”, “Подытог”, “Оплата”.

Входные параметры: (Целое число) Тип чека, (Целое число 1..99) Номер отдела, (Имя оператора) Код и/или имя оператора, (Целое число) Номер чека, (Целое число 1..9999) Логический номер кассы, (Дата) Дата чека, (Время) Время чека, (Целое число) Номер ФД.

Тип чека: 2-приход, 3-возврат прихода.

Ответные параметры: нет.

Параметр номер ФД реализован в версиях, начиная с 158.

В случае задания номера ФД данные итога чека будут браться из ФН (документ в ФН должен быть сформирован в текущей смене).

### 3.4.23 Обнулить наличные в денежном ящике (0x54)

Команда обнуляет счетчик наличных в денежном ящике.

Входные параметры: нет.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.24   Печать графики в документе (0x55)

Функция используется для печати графики в документе. Графика печатается прижатой к левому краю, вне зоны печати фискального логотипа.

Максимальная ширина изображения при использовании бумаги шириной 80мм – 512 точек (64 мм).

Команда выполняется в два этапа.  На первом передается параметры графики для печати.

Входные параметры: (Целое число) Ширина картинки, (Целое число) Высота картинки, (Целое число) Смещение от левого края.

Если параметр смещение равен 0, картинка прижимается влево. Если параметр смещение равен 1, картинка выравнивается по центру. Если параметр смещение равен 2, картинка прижимается к правой границе зоны печати графики (512 точек).

В ответ ККТ присылает байт с кодом 0x06 (ACK), что обозначает готовность ККТ к приему графического изображения, либо стандартный ответ с кодом ошибки.

На втором этапе передается само графическое изображение, после печати которого, возвращается стандартный ответ с кодом ошибки.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.25 Печать реквизита для ОФД (0x57)

C помощью данной команды могут печататься дополнительные реквизиты чека для передачи в ОФД , при открытом чеке на продажу (приход), возврат (возврат прихода), внесения или изъятия.  В ОФД будет отправлено только значение реквизита.

Входные параметры: (Целое число) Код реквизита, (Целое число) Атрибуты текста,  (Строка[1..72]) Название реквизита, (Строка[0..255]) Значение реквизита.

Код реквизита должен соответствовать  перечню реквизитов из документа "Форматы ОФД".

Атрибуты текста – параметр, представляющий собой битовую маску, значения которой приведены в таблице:

| № бита | Значения атрибутов текста |
| --- | --- |
| 0..3 (N:шрифта) | 0 –Шрифт 12х24 |
|  | 1 –Шрифт 9х17 |
| 4 | Печать двойной высоты текста |
| 5 | Печать двойной ширины текста |
| 6 | Целочисленный атрибут (не строка) |
| 7 | Не используется |

Если первым символом названия реквизита является символ '&', то перевод строки после печати данного реквизита не выполняется, можно на этой же строке начать печать следующего реквизита.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.26 Сформировать чек коррекции (0x58)

Входные параметры: (Имя оператора) Имя оператора,  (Дробное число)  Сумма наличного платежа, (Дробное число)  Сумма электронного платежа, (Дробное число)  Зарезервировано, (Дробное число) Зарезервировано, (Дробное число)  Зарезервировано, (Число) Тип коррекции.

Тип коррекции (реализовано, начиная с версии 158):

| № бита | Значения атрибутов текста |
| --- | --- |
| 0 | 0 – зарезервировано |
| 1 | 0 – приход 1 – расход |
| 2-4 | Система налогообложения (0..5) |

Система налогообложения:

| Значение | Тип |
| --- | --- |
| 0 | Основная |
| 1 | Упрощенная Доход |
| 2 | Упрощенная Доход минус Расход |
| 3 | Единый налог на вмененный доход |
| 4 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 5 | Патентная |

Ответные параметры: нет.

### 3.4.27 Печать отчета о текущем состоянии расчетов (0x59)

Команда печатает отчет из ФН о текущем состоянии расчетов.

Входные параметры: (Имя оператора) Имя оператора.

Ответные параметры: нет.

## 3.5 Команды регистрации

### 3.5.1 Регистрация / перерегистрация (0x60)

При вводе ККТ в эксплуатацию ККТ данная операция называется «регистрацией». Функция переводит ФН из «не фискального» режима в «фискальный» и формирует отчет о регистрации ККТ. Эта же команда используется при формировании отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН.

Входные параметры: (Число) Замена ФН, (Строка[17]) Регистрационный номер, (Строка[12]) ИНН владельца, (Число) Система налогообложения, (Число) Режим работы, (Строка[0...64]) Кассир.

Регистрационный номер должен иметь длину ровно 17 символов!

Замена ФН:

| Значение | Тип |
| --- | --- |
| 0 | Изменение параметров регистрации без замены ФН |
| 1 | Регистрация ККТ или перерегистрация с заменой ФН |

Система налогообложения:

| Значение | Тип |
| --- | --- |
| 1 | Основная |
| 2 | Упрощенная Доход |
| 4 | Упрощенная Доход минус Расход |
| 8 | Единый налог на вмененный доход |
| 16 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 32 | Патентная |

Результирующее значение поля может получаться комбинированием значений из таблицы в случае применения пользователем разных систем налогообложения одновременно.

Режим работы:

| Значение | Тип |
| --- | --- |
| 1 | Шифрование |
| 2 | Автономный режим |
| 4 | Автоматический режим |
| 8 | Применение в сфере услуг |
| 16 | Печать БСО вместо чеков |
| 32 | Применение в Интернет |

Результирующее значение поля может получаться комбинированием значений из

таблицы.

Если ККТ уже зарегистрирована, то поля "ИНН" и "регистрационный номер"

игнорируются. Для их изменения необходимо выполнить команду

"Технологическое обнуление".

### 3.5.2 Технологическое обнуление (0x63)

С помощью этой команды стирается вся регистрационная информация из ККТ,

позволяющая в дальнейшем зарегистрировать ККТ на иной регистрационный номер и ИНН.

Входные параметры: (Дата) Текущая дата, (Время) Текущее время.

Ответные параметры: нет.

### 3.4.19 Установить итог чека (0x64)

Реализована, начиная с версии 158.

Команда устанавливает сумму итога по чеку.

Входные параметры: (Дробное число) Сумма итога.

Ответные параметры: нет.

Эта команда может быть вызвана для открытого документа до команды "оплата".

Рублевая часть переданной суммы должна совпадать с рублевой частью итога, подсчитанного ККТ.

## 3.6 Команды для работы с ФН

### 3.6.1 Закрытие ФН (0x71)

При помощи данной команды осуществляется закрытие ФН. Работа ККТ будет заблокирована. Используется для выполнения процедуры замены ФН.

Входные параметры: (Строка[0...64]) Кассир.

Ответные параметры: нет.

### 3.6.2 Распечатать документ из ФН (0x73)

Входные параметры: (Целое число) Номер фискального документа.

Ответные параметры: нет.

### 3.6.3 Обмен информацией с ФН (0x78)

Входные параметры: (Целое число 1...11) Номер запроса, (Целое число) Смещение документа или режим или номер документа, (Целое число) Размер читаемого блока.

* Параметр ” номер документа” необходим для запросов №11 и №12.

Ответные параметры:

(Целое число) Номер запроса, Возвращаемые данные.

Тип и количество возвращаемых данных зависит от значения номера запроса:

| Номер запроса | Наименование запроса | Формат возвращаемых данных | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вернуть регистрационный номер ФН | Строка |  |
| 2 | Вернуть статус ФН | Целое число Целое число Целое число | Состояние ФН (см. таблицу 1) Состояние текущего док-та (см. таблицу 3) Флаги предупреждения (см. таблицу 4) |
| 3 | Вернуть номер последнего фискального документа | Строка |  |
| 4 | Вернуть дату и время регистрации | Дата, Время |  |
| 5 | Вернуть номер закрытой смены перед регистрацией | Целое число |  |
| 6 | Вернуть состояние текущей смены | Целое число Целое число Целое число | Номер смены 1, если смена открыта, 0 – если нет Номер чека в смене |
| 7 | Вернуть состояние обмена с ОФД | Целое число Целое число Целое число Дата, Время | Статус обмена (см. таблицу 5) Количество документов для передачи в ОФД Номер первого документа для передачи в ОФД Дата/время первого док-та для передачи в ОФД |
| 11 | Запрос документа из архива | Целое число Массив HEX | 1 - Если получена квитанция Возвращается блок данных документа в шестнадцатеричном виде |
| 12 | Запрос квитанции о получении документа из архива | Массив HEX | Возвращается блок данных квитанции в шестнадцатеричном виде |
| 13 | Запрос последних ошибок ФН | Массив HEX | Возвращается блок данных в шестнадцатеричном виде |
| 14 | Запрос версии ФН | Строка | Возвращается версия в виде строки |

Таблица 1  Состояние ФН:

| Номер бита | Значение |
| --- | --- |
| 0..3 | Фаза жизни ФН (см. таблицу 2) |
| 4 | Данные документа: 0 – нет данных документа 1 – получены данные документа |
| 5 | Состояние смены: 0 – смена закрыта 1 – смена открыта |

Таблица 2  Фаза жизни ФН:

| Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Настройка (0) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Готовность к фискализации (1) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Фискальный режим (3) |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Постфискальный режим, идет передача ФД в ОФД (7) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Чтение данных из Архива ФН (15) |

Таблица 3  Тип открытого документа:

| Тип | Значение |
| --- | --- |
| 00h | Нет открытого документа |
| 01h | Отчёт о регистрации ККТ |
| 02h | Отчёт об открытии смены |
| 04h | Кассовый чек |
| 08h | Отчёт о закрытии смены |
| 10h | Отчёт о закрытии фискального режима |
| 11h | Бланк строкой отчетности (БСО) |
| 12h | Отчет об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой ФН |
| 13h | Отчет об изменении параметров регистрации ККТ |
| 14h | Кассовый чек коррекции |
| 15h | БСО коррекции |
| 17h | Отчет о текущем состоянии расчетов |

Таблица 4  Флаги предупреждения:

| Бит 7 | .. | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Срочная замена КС (до окончания срока действия 3 дня) |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | Исчерпание ресурса КС (до окончания срока действия 30 дней) |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Переполнение памяти ФН (Архив ФН заполнен на 90 %) |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Превышено время ожидания ответа ОФД |
| 1 |  |  |  |  |  | Критическая ошибка ФН |

Таблица 5  Статус обмена:

| Номер бита | Значение (0 – нет, 1 – да) |
| --- | --- |
| 0 | Транспортное соединение установлено |
| 1 | Есть сообщение для передачи в ОФД |
| 2 | Ожидание ответного сообщения (квитанции) от ОФД |
| 3 | Есть команда от ОФД |
| 4 | Изменились настройки соединения с ОФД |
| 5 | Ожидание ответа на команду от ОФД |
| 6 | Начато чтение сообщения для ОФД |

## 3.7 Команды управления внешними устройствами

### 3.7.1 Открыть денежный ящик (0x80)

С помощью этой команды можно открыть денежный ящик, подключенный к ККТ.

Входные параметры: нет.

Ответные параметры: нет.

### 3.7.2 Получить статус денежного ящика (0x81)

Входные параметры: нет.

Ответные параметры: (Целое число) Статус: 0-закрыт;1-открыт.

### 3.7.3 Подать звуковой сигнал (0x82)

Входные параметры: (Целое число 10...2000) Длительность в мс.

Ответные параметры: нет.

## 3.8 Системные команды

### Авторизация ККТ (0x90)

С помощью этой команды предприятием-изготовителем вводится заводской номер ККТ.

Входные параметры: (Дата) Текущая дата, (Время) Текущее время, (Строка[14]) Заводской номер ККТ.

Ответные параметры: нет.

Заводской номер должен включать в себя 10 цифр, дополненных пробелами справа до 14 символов.

### Чтение блока памяти ККТ (0x91)

Функция используется для чтения блока данных из памяти ККТ. Данные передаются из ККТ в виде последовательности пар символов, каждая из которых является шестнадцатеричным представлением одного байта данных.

Входные параметры: (Целое число) Тип данных, (Целое число) Начальный адрес, (Целое число 1..64) Количество байт.

Тип данных определяет, из какой области нужно передать данные. Возможные значения - от 1 до 6.

Ответные параметры: Блок данных в шестнадцатеричном виде.

### Установить скорость обмена (0x93)

Входные параметры: (Целое число 0..5) Скорость обмена.

| Значение параметра ”Скорость обмена” | Значение скорости |
| --- | --- |
| 0 | 4800 |
| 1 | 9600 |
| 2 | 19200 |
| 3 | 38400 |
| 4 | 57600 |
| 5 | 115200 |

Ответные параметры: нет.

### Распечатать сервисные данные (0x94)

Эта команда печатает на чеке данные по текущим настройкам, состоянию и дополнительной сервисной информации.

Входные параметры: нет.

Ответные параметры: нет.

### Аварийное закрытие смены (0xA0)

Эта команда позволяет закрыть смену в случае неисправности ФН. Результатом является отчет по закрытой смене, далее для продолжения работы необходимо заменить ФН.

Входные параметры: нет.

Ответные параметры: нет.

### Печать копии последнего отчета о закрытии (0xA1)

Эта команда позволяет распечатать копию последнего отчета о закрытии, для проверки со стороны контролирующих органов.

Входные параметры: нет.

Ответные параметры: нет.

# 4. Таблица настроек ККТ

| Номер | Индексы (только для массивов) | Наименование (тип) | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Параметры ПУ (битовая маска) | № бита; Значение; Комментарий. 0; 0; Нормальный режим печати. 1; Печать с уменьшенным межстрочным интервалом, для экономии бумаги(*). 1; 0; Частичная отрезка чека(*). 1; Полная отрезка чека. 2; 0; Не печатать графический логотип(*). 1; Печатать графический логотип (логотип должен быть предварительно загружен в ПУ). 5; 0; Не печатать QR-код на чеке. 1; Печатать QR-код на чеке(*). |
| 2 | 0 | Параметры чека (битовая маска) | 0; Номер дизайна чека: - обычный (*) - без цены - однострочный - однострочный, без печати единичного количества. 1. 2. 3. 4. 5; 0; Зарезервирован. 6; 0; Печатать наличные в ДЯ на чеках внесения/инкассации (*). 1; Не печатать наличные в ДЯ на чеках внесения/инкассации. 7; 0; Нумерация чеков ККТ (*). 1; Нумерация чеков внешней программой. |
| 3 | 0 | Параметры отчета о закрытии смены (битовая маска) | 0; 0; Не печатать сумму нарастающего итога на начало смены (*). 1; Печатать сумму нарастающего итога на начало смены. 1; 0; Не печатать суммы нарастающего итога. 1; Печатать суммы нарастающего итога(*). 2; 0; Не печатать информацию об отложенных чеках(*). 1; Печатать информацию об отложенных чеках. 3; 0; Не печатать информацию о скидках/ наценках. 1; Печатать информацию о скидках/ наценках(*). 4; 0; Не печатать информацию об операциях с денежным ящиком. 1; Печатать информацию об операциях с денежным ящиком (строки: «НА НАЧАЛО В КАССЕ», «СУММА В КАССЕ», «ВНЕСЕНИЕ», «ИЗЪЯТИЕ») (*). 5; 0; Печатать информацию по неиспользованным за смену платежным средствам(*). 1; Не печатать информацию по неиспользованным за смену платежным средствам. 6; 0; Не печатать дату и время начала смены(*). 1; Печатать дату и время начала смены. |
| 4 | 0 | Управление внешними устройствами (битовая маска) | 0; 0; Денежный ящик открывает внешняя программа (*). 1; Денежный ящик открывает ККТ при работе с наличными. |
| 5 | 0 | Управление расчетами (битовая маска) | 0; 0; Включен контроль наличных в денежном ящике. (*). 1; Контроль наличных в денежном ящике отключен. При этом сумма в денежном ящике может быть отрицательной. 1; 0; Учитывать чеки, аннулированные при включении питания(*). 1; Не учитывать чеки, аннулированные при включении питания. 2; 0; Автоматическая инкассация выключена(*). 1; Автоматическая инкассация включена. При этом перед печатью отчета о закрытии печатается чек инкассации на всю сумму наличных в денежном ящике. 6; 0; Печать суммы нарастающего итога продаж(приходов)/покупок(расходов) на X-отчетах и отчетах о закрытии смены отключена(*). 1; Печать суммы нарастающего итога продаж(приходов)/покупок(расходов) на X-отчетах и отчетах о закрытии смены включена. 7; 0; Печать суммы нарастающего итога возвратов (прихода и расхода) на X-отчетах и отчетах о закрытии смены отключена(*). 1; Печать суммы нарастающего итога возвратов (прихода и расхода) на X-отчетах и отчетах о закрытии смены х включена. |
| 6 | 0 | Управление расчетами и печатью налогов (битовая маска) | 0; 0; Не печатать налоги на отчетах(*). 1; Печатать налоги на отчетах. 1; 0; Не печатать налоги на чеках(*). 1; Печатать налоги на чеках. 2; 0; Не печатать нулевые налоговые суммы на отчетах(*). 1; Печатать нулевые налоговые суммы на отчетах. 3; 0; Округлять сумму налога после каждой позиции (*). 1; Округлять сумму налога только после ввода всех позиций и скидок. |
| 10 | 0 | Логический номер ККТ (число 1..9999) | Логический номер кассы, присвоенный ей системой данного торгового предприятия |
| 11 | 0 | Доп. ячейка (число 0..65535) | Ячейка таблицы, которую внешнее ПО может использовать для своих целей |
| 20 | 0 | Пароль для связи (строка 4 символа) |  |
| 30 | 0..1 | Наименование организации (массив из 2-х строк) | Строки, длиной 0..40 символов, печатаемые в начале каждого чека. Пустые строки не печатаются. |
|  | 2..3 | Адрес организации (массив из 2-х строк) | Строки, длиной 0..40 символов, печатаемые после наименования организации. Пустые строки не печатаются. |
| 31 | 0..4 | Строки окончания чеков (массив из 5-х строк) | Строки, длиной 0..40 символов, печатаемые в конце каждого чека. Пустые строки не печатаются. |
| 32 | 0..15 | Названия типов платежей (массив из 16-х строк) | Строка длиной 0..18 символов. Если строка пустая – платеж не может быть использован для расчетов. Платеж с индексом 0 -зарезервирован типом “Наличные” (только чтение). |
| 40 | 0..5 | Название ставки налога (массив из 6-х строк) | Строка длиной 0..18 символов. Если строка пустая – налог не может быть использован для расчетов. |
| 41 | 0..5 | Процент ставки налога (массив из 6 дробных чисел) | Установленные ставки: 0 - НДС 18% 1 - НДС 10% 2 - НДС 0% 3 - Не облагается НДС 4 - НДС 18/118 5 - НДС 10/110 |
| 42 | 0 | Строка названия налоговой группы в чеке (строка) | Строка длиной 0..40 символов. |
| 50 | 1..6 | Наименование секции (массив из 6-х строк) | Строка длиной 0..40 символов. Если строка пустая – секция не может быть использована для расчетов. |
| 51 | 0 | Строка названия группы секций на отчете о закрытии смены (строка) | Строка длиной 0..40 символов. Если строка пустая – название раздела не печатается. |
| 52 | 1..5 | Наименование реквизита (массив из 5-х строк) | Строка длиной 0..30 символов. Если строка менее 3-х символов – реквизит не может быть использована для печати. |
| 70 | 0 | Номер автомата | Строка длиной 0..12 символов. |
| 71 | 0 | ИНН ОФД | Строка длиной 10..12 символов. |
| 72 | 0 | Содержание QR-кода | Строка длиной 20..160 символов. |
| 73 | 0 | IP-адрес ККТ | Строка из 4-х октетов через точку(**) |
| 74 | 0 | Маска подсети | Строка из 4-х октетов через точку(**) |
| 75 | 0 | IP- адрес шлюза | Строка из 4-х октетов через точку(**) |
| 76 | 0 | IP- адрес DNS | Строка из 4-х октетов через точку(**) |
| 77 | 0 | Адрес сервера ОФД для отправки документов | Строка 0..64 символа |
| 78 | 0 | Порт сервера ОФД | Число 1..65534 |
| 79 | 0 | Таймер ФН | Число 0..60 сек (30*) |
| 80 | 0 | Таймер С | Число 0..3600 сек (60*) |

(*) – Значения параметров маска по умолчанию. Для строковых параметров по умолчанию используется пустая строка, кроме параметров:  32 (Названия типов платежей) и 20 (Пароль для связи).

(**) - При изменении этих параметров необходима перезагрузка ККТ.

Внимание !  Запись параметров конфигурации 30, 31,41 и 52, выполняется только при закрытой смене.

После изменения параметров конфигурации 1 и/или 30, рекомендуется выполнять функцию ”Начало работы”, для перенастройки печатающего устройства и выполнения правильной предпечати следующего документа.

# 5. Список кодов ошибок

| Код, возвращаемый в ответе ККТ |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| Decimal | Hex |  |
| 0 | 00h | Команда выполнена без ошибок |
| Ошибки выполнения команд |  |  |
| 1 | 01h | Функция невыполнима при данном статусе ККТ |
| 2 | 02h | В команде указан неверный номер функции |
| 3 | 03h | Некорректный формат или параметр команды |
| Ошибки протокола передачи данных |  |  |
| 4 | 04h | Переполнение буфера коммуникационного порта |
| 5 | 05h | Таймаут при передаче байта информации |
| 6 | 06h | В протоколе указан неверный пароль |
| 7 | 07h | Ошибка контрольной суммы в команде |
| Ошибки печатающего устройства |  |  |
| 8 | 08h | Конец бумаги |
| 9 | 09h | Принтер не готов |
| Ошибки даты/времени |  |  |
| 10 | 0Ah | Текущая смена больше 24 часов. Установка даты времени больше чем на 24 часа. |
| 11 | 0Bh | Разница во времени, ККТ и указанной в команде начала работы, больше 8 минут |
| 12 | 0Ch | Вводимая дата более ранняя, чем дата последней фискальной операции |
| Прочие ошибки |  |  |
| 14 | 0Eh | Отрицательный результат |
| 15 | 0Fh | Для выполнения команды необходимо закрыть смену |
| Фатальные ошибки |  |  |
| 32 | 20h | Фатальная ошибка ККТ. Причины возникновения данной ошибки можно уточнить в ”Статусе фатальных ошибок ККТ” |
| Ошибки ФН |  |  |
| 65 | 41h | Некорректный формат или параметр команды ФН |
| 66 | 42h | Некорректное состояние ФН |
| 67 | 43h | Ошибка ФН |
| 68 | 44h | Ошибка КС (Криптографического сопроцессора) в составе ФН |
| 69 | 45h | Исчерпан временной ресурс использования ФН |
| 70 | 46h | ФН переполнен |
| 71 | 47h | Неверные дата или время |
| 72 | 48h | Нет запрошенных данных |
| 73 | 49h | Некорректные параметры команды |
| 80 | 50h | Превышен размер данных TLV |
| 81 | 51h | Нет транспортного соединения |
| 82 | 52h | Исчерпан ресурс КС |
| 84 | 54h | Исчерпана память хранения документов для ОФД |
| 85 | 55h | Время нахождения в очереди самого старого сообщения на выдачу более 30 календарных дней. |
| 86 | 56h | Продолжительность смены более 24 часов |
| 87 | 57h | Разница более чем на 5 минут отличается от разницы, определенной по внутреннему таймеру ФН. |
| 96 | 60h | Неверное сообщение от ОФД |
| 97 | 61h | Нет связи с ФН |
| 98 | 62h | Ошибка обмена с ФН |
| 99 | 63h | Слишком длинная команда для посылки в ФН |

# Дополнение для ошибок ФН:

Ошибки 41, 49h, 50h, 51h и 63h при корректной работе возникать не должны.

При возникновении ошибок 43h, 44h, 45h, 46h, 52h ФН подлежит замене.

Ошибка 47h говорит о том, что установленные в Пирит дата/время не

соответствуют дате/времени, записанным в ФН, следует установить корректные дату и время

в Пирит.

Ошибка 48h ошибкой не является, это сообщение о том, что запрашиваемых данных в ФН

не содержится (например, запрашиваемого документа с заданным ФД в ФН не содержится).

Следует запросить команду с другими параметрами.

В случае ошибок 54h или 55h следует освободить память 	документов для ОФД, обеспечив передачу

неподтвержденных документов в ОФД. Обычно она возникает при длительном отсутствии связи с ОФД.

В случае ошибки 61h и 62h следует проверить подключение ФН к Пирит.

Ошибка 42h может возникать при рассогласовании состояний ФН и Пирит, например, при незакрытом

документе в Пирит и ФН. Следует сравнить состояние Пирит с использованием команд запроса 0x00, 0x01, 0x02 и 0x03

с состоянием ФН запросами команды 0x78. В случае незакрытого документа или смены в Пирит следует еще раз исполнить

соотв. команды.

# При возникновении ошибок 42h, 43h и 44h может помочь перезагрузка Пирита по питанию.

## 5.1 Список команд, которые могут вернуть код ошибки “Функция невыполнима при данном статусе ККТ ” (0x01)

| Код команды (HEX) | Название команды | Список условий, при которых возвращается ошибка 0x01 |
| --- | --- | --- |
| 20 | Сформировать отчет без гашения (X-отчет) | -Открыт документ; -Не было команды “начало работы”; - В фискальном режиме установлен зарегистрированный ФН; - ФН закрыт; |
| 21 | Сформировать отчет о закрытии смены |  |
| 30 | Открыть документ |  |
| 31 | Завершить документ | -Состояние документа не равно 4 (Расчет завершен – требуется закрыть документ); -Документ не открыт в ФН. |
| 32 | Аннулировать документ | -Состояние документа равно 8 (Команда закрытия документа была дана в ФН). |
| 33 | Отложить документ |  |
| 40 | Печать текста | -Тип текущего открытого документа не равен 1 (Открыт сервисный документ). |
| 41 | Печатать штрих-код | -Документ не открыт. |
| 42 | Добавить товарную позицию | -Тип текущего открытого документа не равен 2 или 3 ( продажа или возврат); -Состояние документа не равно 1 (ввод товарных позиций). |
| 43 | Сторнировать товарную позицию |  |
| 44 | Подытог | -Тип текущего открытого документа не равен 2 или 3 (продажа или возврат); -Состояние документа не равно 1 или 2. |
| 45 | Скидка на товар/чек |  |
| 46 | Наценка на товар/чек |  |
| 47 | Оплата | -Тип текущего открытого документа не равен 2 или 3 (продажа или возврат); -Состояние документа не равно 1, 2 или 3. |
| 48 | Внесение / изъятие суммы | -Тип текущего открытого документа не равен 4 или 5 (внесение или изъятие). |
| 49 | Печать реквизита | -Документ не открыт; -Тип текущего открытого документа равен 1 (Открыт сервисный документ). |
| 51 | Зарегистрировать сумму налога | -Документ не открыт. |
| 52 | Сравнить сумму по чеку | -Документ не открыт. |
| 53 | Открыть копию чека | -Открыт документ; -Не было команды “начало работы”; -Незарегистрированный ФН; -ФН закрыт; |
| 60 | Регистрация/Перерегистрация | -Открыт документ; -Не было команды “начало работы”; -ФН уже зарегистрирован; |
| 71 | Закрытие ФН | -Не было команды “начало работы”; -Нефискальный режим; |
| 73 | Распечатать документ из ФН |  |
| 76 | Распечатать отчет о регистрации | -Нефискальный режим. -Не было команды “начало работы”. |
| 78 | Запрос информации из ФН |  |
| 90 | Авторизация ККТ | -ККТ уже авторизована. |
| 93 | Установить скорость обмена | -Фатальная ошибка ФН. |